Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Прикладные интеллектуальные системы»

Тема: «Разработка ПО для автономного сканирования водоемов с помощью роботизированного катера Apache4»

Выполнили:

Студенты 3 курса

Группы ИИ-26

Петручик Д. А.

Турич Д.А.

Проверил:

Савчук Ю. Н.

Брест 2026

Цель работы: Изучить аппаратное устройство, основные компоненты и интерфейсы роботизированного катера Apache4, освоить первоначальный запуск бортовой системы управления, подключение программного обеспечения и способы зарядки аккумуляторного блока.

Ход работы:

Роботизированный катер Apache4 представляет собой современное решение в области автономного обследования и сканирования водоёмов, обеспечивающее высокоточную навигацию, сбор гидрографических данных и мониторинг параметров акватории в реальном времени. Оснащённый системой спутникового позиционирования, бортовыми датчиками глубины, модулем телеметрии и средствами автономного управления, Apache4 выгодно отличается высокой устойчивостью на воде, точностью следования маршруту и возможностью работы в ограниченных и труднодоступных участках водоёма. Интеграция алгоритмов обхода препятствий, автоматического возврата на базовую точку и построения карт глубин делает его эффективным инструментом для инженерных, исследовательских и экологических задач.

Основные характеристики робота Apache4:

Внешний вид и детали:

Роботизированный катер Apache4 представляет собой компактную автономную беспилотную надводную платформу, предназначенную для сканирования, картографирования и обследования водоёмов.

## 1) Внешний вид

Катер выполнен в ярком жёлтом корпусе, что обеспечивает хорошую видимость на воде даже на большом расстоянии.
Форма корпуса обтекаемая и симметричная, что повышает устойчивость на поверхности воды и улучшает манёвренность.

В верхней части корпуса расположены:

- защитные крышки технических отсеков;

- антенны связи и навигации;

- модуль кругового обзора;

- сервисные порты для подключения оборудования;

- точки крепления датчиков.

По периметру корпуса установлены защитные бамперы и кабельные каналы, которые предохраняют корпус и внешние узлы от механических повреждений.

## 2) Основные детали и узлы

## 2.1 Электродвигатели (Motor)

В задней нижней части катера расположены два водомётных двигателя, обеспечивающих:

- движение вперёд и назад;

- поворот на месте;

- изменение скорости;

- точное удержание курса.

Именно эти моторы используются в ПО для реализации:

- автономного движения;

- ручного режима;

- обхода препятствий;

- стабилизации курса.

## 2.2 Гидролокационный датчик (SBES Transducer)

В центральной нижней части корпуса установлен однолучевой эхолот (Single Beam Echo Sounder).

Назначение:

- измерение глубины;

- построение профиля дна;

- поиск подводных объектов;

- сканирование рельефа водоёма.

Этот датчик является основным рабочим инструментом для автономного обследования дна.

## 2.3 Вал доступа ADCP (ADCP access shaft)

Специальный сервисный отсек предназначен для установки ADCP-датчика
(Acoustic Doppler Current Profiler).

Используется для:

- измерения скорости течения;

- анализа направления потоков воды;

- гидрологического мониторинга;

- построения карт течений.

## 2.4 Камера кругового обзора (360° Camera)

На верхней панели установлен модуль 360°-камеры, который обеспечивает:

- визуальный контроль маршрута;

- удалённый мониторинг;

- фиксацию препятствий;

- запись обследуемой зоны;

- поддержку полуавтономного управления.

## 2.5 Антенны связи и навигации

На корпусе расположены несколько антенн:

- GPS/ГЛОНАСС-антенна — определение координат;

- телеметрическая антенна — передача данных;

- антенна радиоканала — ручное управление;

- Wi-Fi модуль — локальная связь с ПК.

Основными рабочими узлами являются:

- двигательная система;

- эхолот;

- ADCP-модуль;

- 360° камера;

- навигационные антенны;

- каналы связи.

Компоненты роботизированного катера Apache4:

Устройства отображения информации:

• Бортовая камера (360° или фронтальная) — передача видео оператору и визуальный контроль маршрута
• Световая индикация (LED) — отображение состояния катера (работа, ошибка, заряд)
• Телеметрический интерфейс (ПК/ПО) — вывод информации о координатах, глубине, скорости и состоянии системы

Устройства ввода информации и датчики:

• GPS / ГЛОНАСС модуль — определение координат и навигация
• IMU (гироскоп + акселерометр) — определение ориентации и стабилизация движения
• Эхолот (SBES) — измерение глубины и сканирование дна
• ADCP датчик (при наличии) — измерение скорости и направления течений
• Лидар / ультразвуковые датчики — обнаружение препятствий
• Камера — визуальное распознавание объектов и контроль окружающей среды

Порты для сопряжения с катером:

• USB-порт — подключение внешних устройств и загрузка ПО
• Ethernet / сервисный порт — настройка и диагностика системы
• Разъёмы датчиков — подключение эхолота, ADCP и других сенсоров
• Порт зарядки аккумулятора — подключение зарядного устройства

Органы управления:

• Кнопка включения питания — запуск системы катера
• Аварийная кнопка (Emergency Stop) — немедленная остановка двигателей
• Пульт дистанционного управления — ручное управление катером
• Программный интерфейс (ПО) — управление режимами работы и маршрутами

Способы зарядки:

• Ручная зарядка — подключение аккумулятора через зарядный порт
• Съёмный аккумулятор — возможность замены батареи без остановки работы
• (опционально) Автоматическая зарядка (док-станция) — при наличии системы стыковки

Индикация:

• Синий свет — катер включён и находится в рабочем режиме
• Зелёный свет — идёт процесс зарядки
• Красный свет — ошибка или аварийная ситуация
• Мигающий сигнал — выполнение задачи или движение

Вывод: Проделав данную лабораторную работу, мы изучили аппаратное устройство, основные компоненты и интерфейсы роботизированного катера Apache4, предназначенного для автономного сканирования и обследования водоёмов.